Fiche Signalétique

LFB AVEC OU SANS FLUX

Section 1:  Information sur le produit

Nom du Fournisseur 					Nom du Fabricant

Voir Fournisseur

Adresse						Numéro du téléphone

2300 Winston Park Dr				Voir Fournisseur

Oakville, ON L6H 7T7

Numéro du téléphone					Numéro du téléphone

(905) 829-8780					Voir Fournisseur

1-800-268-4833

Appellation commerciale:  N/D

Formule chimique:  N/D				Utilisation du produit:

Alliage de soudage ou de brasage

Section 2:  Ingrédients dangereux

Cette section couvre les matières à partir desquelles ces produits sont manufacturés.  La matière est considerée un article manufacturé et, en tant que tel, est non dangereuse par définition.  L’utilisation de ces matières peut dégager des constituents et divers dérivés.

Ingrédients     	     Concentration   		    PEL 	        VLE-ACGIH

Dangereux	     Approximative%    No. CAS     (mg/m3)             (mg/m3)               DL50	CL50

| Cuivre | 56.0-60.0 | 7440-50-8B | 0.1 | 0.2 | N/D | N/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinc | Balance | 1314-13-2 | 5.0 | 5.0 | N/D | N/D |
| Etain | 0.8-1.1 | 7440-31-5 | 2.0 | 5.0 | N/D | N/D |
| Manganèse | 0.01-0.50 | 7439-96-5 | 5.0 | 1.0 | N/D | N/D |
| Fer | 0.25-1.2 | 1309-37-1 | 10.0 | 5.0 | N/D | N/D |
| Silicone | 0.04-0.15 | 7440-21-3 | S/O | 10.0 | N/D | N/D |
| Enrobement |  |  |  |  | N/D | N/D |
| Acide Borique | >50 | 10043-35-3 | 15.0 | 10.0 | N/D | N/D |
| Borates | >50 | 1330-43-4 | S/O | 1.0 | N/D | N/D |
| Toluene | >10 | 108-88-3 | 200 ppm* | 375 | N/D | N/D |
| Balance | <10 | Pas de danger |  |  | N/D | N/D |

Page 1 de 5

## Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

| Etat physique: Solide | Point d’ébullition: N/D |
| --- | --- |
| Odeur et Apparence: Fil couvert ou nue | Point de fusion: 1600 |
| Seuil d’odeur:(PPM): N/D | Solubilité dans l’eau (20ºC): N/D |
| Tension de vapeur (mmHg): N/D | % Volatute (par volume): N/D |
| Densité de vapeur: (Air =1): N/D | pH: N/D |
| Vitesse d’évaporation: N/D | Coefficient de repartition eau/huile: N/D |

Section 4: Risque d’incendie ou d’explosion

Conditions d’inflammabilité:  Non inflammable

Point d’éclair:  S/O

Méthodes d’extinction: S/O

Température d’autoinflammation:  S/O

Limite d’inflammabilité maximale/minimale:  S/O

Produits dangereux resultant de la combustion:S/O

Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et aux décharges d’électricité statique:  S/O

Section 5:  Données sur la réactivité

Conditions d’instabilité:  Stable

Produits de decomposition dangereux: S/O

Incompatibilité avec:  S/O

Produits de decomposition dangereux:

Il n’est pas possible de classifier simplement les émanations et les gaz dus à la soudure.  Leur composition et leur quantité dependent du métal qui est soudé, ainsi que du processus, des procédures et du metal d’apport utilisés.  D’autre conditions peuvent également influer sur la composition et la quantité des émanations et des gaz auxquels les travailleurs pourraient être exposés, notamment le revêtement sur le métal qui est soudé (comme la peinture, le placage, la galvanization, etc.)  le nombre de soudeurs et l’espace de la zone de travail, la qualité et la quantité de ventilation, la position de la tête du soudeur par rapport au nuage de particules, de meme que la péesence de contaminants dans l’atmosphère (comme des vapeurs d’hydrocarbure chloré provenant d’activités de nettoyage et de dégraissage).

Lorsque le métal d’apport est consumé, les émanations et le gaz produits sont d’une forme et d’un pourcentage différents de ceux listés dans la section Ingrédients dangereux, plus ceux du métal du base, du recouvrement, etc.

Page 2 de 5

Section 5:  Données sur la réactivité

Pour déterminer la composition et la quantité des émanations et des gaz auxquels les travailleurs sont exposés, il est recommandé de prendre un échantillon de l’air se trouvant â l’intérieur du casque du soudeur, s’il en porte, ou de son poste de travail (consulter ANSI/AWS F1.1, que l’on peut se procurer â l ”American Welding Society”, et également F1.3 “Evaluating Contaminants in the Welding Environment-A Sampling Strategy Guide” qui donne des conseils supplémentaires sur les prélèvements).

Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Effets d’une surexposition des émanations de la soudure peuvent provoquer un malaise notamment : étourdissements, nausées, sécheresse ou irritation des yeux, du nez et de la gorge.

L’arc de soudage provenant du procédé de soudage électrique crée des fumes de soudage, des radiations ultra-violettes et de l’ozone.  Une surexposition à l’ozone peut provoquer l’irritation des membranes muqueuses, affecter les poumons en causant l’irritation, la congestion et l’oedème.  L’apparition de l’oedème peut être retardé.

Certains composés de chrome (ex. chrome hexavalent) ont été associés au cancer des poumons par inhalation.

La possibilité d’une surexposition aux fumées de cuivre existe pendant le soudage sur des alliages contnant des quantités de cuivre plus de 2.5%.  Une surexposition des emanations de metal peuvent causer des effets typiques de la fièvre des fondeurs: l’irritation des voies respiratoires, nausées et fièvre.

| Limites d’exposition | Voir Section 2 | Tératogénicité | S/O |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibilisation à la matière | S/O | Mutagénicité | S/O |
| Cancérogénicité | S/O | Irritante de la matière |  |
| Effets nocifs sur la réproduction | S/O | Matières synergiques | S/O |

Section 7:  Mesures de Prévention:

Equipement de protection individual:

Equipement Respiratoire:  Porter un appareil respiratoire approuvé NIOSH ou un équivalent ou un appareil respiratoire avec apport d’air quand le soudage se fait dans un endroit confiné ou lorsque le système de ventilation générale ou locale ne permet pas de maintenir les concentrations de fumes sous la TLV

Page 3 de 5

Section 7:  Mesures de Prévention:

Yeux:  Porter une masque ou un écran facial muni de filters approprés .Placer des écrans protecteurs ou fournir des lunettes de sécurité pour protéger les autre travailleurs.

Mains:  Se protéger les mains, la tête et le corps pour éviter les blessures dues au rayonnement, aux étincelles et aux chocs électriques.  Cela comprend au minimum des gants de soudeur, et un écran facial de protection et peut comprendre des manchettes, un tablier, un casque, des épaulières ainsi qu’un vêtement sombre suffisament épais.  Apprendre aux soudures les risques de travailler avec l‘électricité et de s’isoler

de la pièce et de la terre.

Ventilation:  Utiliser une ventilation suffisante, un système d’évacuation au niveau de l’arc, ou les deux pour éloigner les fumes et  gaz du poste de travail et de la zone

en général.  Apprendre au soudeur à tenir la tête en dehors des fumées.  Réduire au minimum L’exposition.

Manutention:  Nettoyer les mains après la manipulation de ces produits.

Entreposage:  N/D

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals: N/D

Elimination des résidus:  Empêcher les déchets de contaminer l’environnement immédiat.  Les produits, usés ou non, peuvent être testés afin de determiner leur statut et les exigences à respecter pour être conforme aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

Section 8:  Premiers Soins

Yeux:  Laver les yeux à fond avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.  Consulter un médecin.

Inhalation:  Transpoter la victime à l’air frais.  Si la respiration est difficile, administrer de l’oxygène.  Si la respiration s’est arrêter, procéder à la respiration artificielle.  Consulter un médecin.

Peau:  Rincer et laver à l’eau et au savon pour enlever les particules.  En cas de brulures mineures, provenant du metal chaud, rincer à l’eau froide.

Ingestion:  Ne devrait pas se produire.  Pour éviter la possibilité d’ingestion, pratiquer de bonnes habitudes d’hygiène.

Page 4 de 5

Section 9:  Information sur la préparation de cette fiche signalétique

Préparé par: 		      Techniweld

(905) 829-8780

1-800-268-4833

Date préparée:		      le 1er janvier 2015

Renseignements Additionelles:

American National Standard Z49.1  Safety in Welding and Cutting, publié par L’American Welding Society, 2501 N.W.  7th St. Miami, Florida, 33123.  OSHA Safety and Health Standard 29 CFR 1910.  Canadian CSA Standard W117.2. 1974, Code for Safety in Welding and Cutting.

Ces données sont jugés exactes par le fabriquant.  Le fabriquant ne donne aucune garantie et décline la responsabilité quant à l’utilisation de ces produits.

Page 5 de 5