Fiche Signalétique

ER70S-2, ER70S-3, ER70S-6

Section 1:  Identification de la matière

Nom du Fournisseur					Nom de Manufacturier

Voir fournisseur

Adresse						Adresse

2300 Winston Park Dr				Voir fournisseur

Oakville, ON L6H 7T7

Numéro du téléphone					Numéro de téléphone

(905) 829-8780					Voir fournisseur

1-800-268-4833

Appellation commerciale  S/O			Famille chimique: Métaux

Formule chimique:  S/O				Utilisation de la matière

GMAW & GTAW

Section 2:  Ingrédients dangereux

Alliage < 5%  Cr, <1% Ni, < 1% Co

Aucune substance qu’on peut classifier  comme toxique ou nocif.

Ingrédients     	Concentration    	  	   OSHA PEL    TLV-ACGIH

Dangereux	Approximative%	No. CAS    mg/m3	mg/m3	  	CL50		DL50

| Fer | 96 | 7439-89-6* | N/D | 5.0 | N/D | N/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganese | 1.0-2.0 | 7439-96-5* | N/D | 5.0 | N/D | N/D |
| Silicione | 0.5-1.2 | 7440-21-3* | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Cuivre | 0.5 | 7440-50-8 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Autres | balance |  | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Ozone |  | 10028-15-6 | N/D | 0.2 | N/D | N/D |

* Le danger est en forme de vapeur.

Page 1 de 4

Section 4: Risque d’incendie et explosion du matériel

Inflammabité: 		Non  inflammable.

Si oui, dans quelles conditions? S/O

Moyens d’extinction:   S/O

Point d’éclair (ºC):	 S/O

Seuil maximal d’inflammabilité (% par volume):   S/O

Seuil minimal d’inflammabilité (% par volume: S/O

Tempéature d’auto-inflammation:	      S/O

Produits de combustion dangereux: S/O

Sensibilité aux chocs: S/O

Sensibilité aux décharges électrostatiques: S/O

Section 5:  Données sur la réactivité

Stabilité chimique:	Oui

Incompatabilité avec d’autres substances:  Oui

Si oui, avec lesquelles? Avec les acides et les bases forts.

Réactivité dans quelles conditions? S/O

Produits de decomposition dangereux:  Voir audessous

Il n’est pas possible de classifier simplement les émanations et les gaz dus à la soudure.  Leur composition et leur quantité dependent du métal qui est soudé, ainsi que du processus, des procédures et du metal d’apport utilisés.  D’autre conditions peuvent également influer sur la composition et la quantité des émanations et des gaz auxquels les travailleurs pourraient être exposés, notamment le revêtement sur le métal qui est soudé (comme la peinture, le placage, la galvanization, etc.)  le nombre de soudeurs et l’espace de la zone de travail, la qualité et la quantité de ventilation, la position de la tête du soudeur par rapport au nuage de particules, de meme que la péesence de contaminants dans l’atmosphère (comme des vapeurs d’hydrocarbure chloré provenant d’activités de nettoyage et de dégraissage).

Lorsque le métal d’apport est consumé, les émanations et le gaz produits sont d’une forme et d’un pourcentage différents de ceux listés dans la section Ingrédients dangereux, plus ceux du métal du base, du recouvrement, etc.

Pour déterminer la composition et la quantité des émanations et des gaz auxquels les travailleurs sont exposés, il est recommandé de prendre un échantillon de l’air se trouvant â l’intérieur du casque du soudeur, s’il en porte, ou de son poste de travail (consulter ANSI/AWS F1.1, que l’on peut se procurer â l ”American Welding Society”, et également F1.3 “Evaluating Contaminants in the Welding Environment-A Sampling Strategy Guide” qui donne des conseils supplémentaires sur les prélèvements

Page 2 de 4

Section 6:  Propriétés Toxiques;

Voie d’administration

la peau:				Non

Contact oculaire:			Non

Inhalation Aigue et chronique:	Oui

Ingestion:	                       		Non

Les fumées et les gaz peuvent être dangereux pour votre santé.  Des conditions allergiques et respiratoires préexistantes peuvent être aggravées ches certaines personnes.

Effets d’une surexposition aiguë des émanations de la soudure peuvent provoquer un malaise notamment : étourdissements, nausées, sécheresse ou irritation des yeux, du nez et de la gorge;  des dommages aux poumons, fièvre et une réaction allergique.

Effets d’une surexposition chronique des emanations de la soudure entraînent une sidérose (depot de fer dans les poumons).

| Limites d’exposition | 5 mg/m3 | Tératogénicité | S/O |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibilisation à la matière | S/O | Mutagénicité | S/O |
| Cancérogénicité | S/O | Irritante de la matière |  |
| Effets nocifs sur la réproduction | S/O | Matières synergiques | S/O |

Section 7: Mesures preventives

Matériel personnel de protection:

Equipement Respiratoire:  Utiliser un respirateur filtrant l’air ou un respirateur autonome quand on soude dans un espace closou dans un zone de travail normale si le système d’évacuation ou de ventilation ne maintient pas l’expostion au-dessous la TLV (Valeur limite d’exposition).

Yeux: Casque et lunettes de sécurité

Mains:  Gants de soudure en cuir

Autre:  Il est recommandé de porter des vêtements de soudeur pour se protéger contre les étincelles et les éclats de métal chaud.

Ventilation:  Evacuation locale et ventilation générale dans les zones de soudages.

Page 3 de 4

Section 7: Mesures preventives

Manutention:  Les arcs et les étincelles sont des sources d”allumage possible pour les produits combustibles.  Eviter des incendies.

Entreposage:  Protégér les main et pieds.

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals:  S/O

Renseignements sur la mise aux rebuts:  Considérer les résidus inutilisés comme des déchets industriels. La matière première peut être fonder.

Renseignements spéciaux pour l’expédition:  Aucun danger.

Section 9:  Premiers Soins

Contact avec les yeux:  Si un rayon de l’arc blesse les yeux,  rincer à grande eau  et          obtenir de l’aide médicale.

Contact avec la peau:  Traiter des  brûlures, et obtenir de l’aide médicale.

Inhalation: transporter la victime à l’air frais. S’il y a arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle et obtenir de l’aide médicale.

Section 2:  Préparation de la fiche signalétique

Préparé par: 	      Techniweld

(905) 829-8780

1-800-268-4833

Date préparée:	  le 1er janvier 2015

Ces données sont jugés exactes par le fabriquant.  Le fabriquant ne donne aucune garantie et décline la responsabilité quant à l’utilisation de ces produits.

Page 4 de 4