Fiche Signalétique

Electrode 80S-D2

Section 1:  Information sur le produit

Nom du Fournisseur 					Nom du Fabricant

Voir Fournisseur

Adresse						Numéro du téléphone

2300 Winston Park Dr				Voir Fournisseur

Oakville, ON L6H 7T7

Numéro du téléphone					Numéro du téléphone

(905) 829-8780					Voir Fournisseur

1-800-268-4833

Appellation commerciale: N/D

Formule chimique:  N/D	Utilisation du produit: Fil solide

Section 2:  Ingrédients dangereux

Ingrédients     	   Concentration    	       	 OSHA PEL	ACGIH-TLV

Dangereux	     Approx %	   No. CAS	    mg/m3	   mg/m3	               CL50      DL50

| Fer | >95 | 7439-89-6 | ## N/D | 5.0 | N/D | N/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganèse | 1.0-2.0 | 7438-96-5* | N/D | 2.0 | N/D | N/D |
| Silicon | 0.4-1.2 | 7440-21-3* | N/D | 2.0 (comme fumées) | N/D | N/D |
| Cuivre | <0.7 | 7440-50-8 | N/D | N/A | N/D | N/D |
| Nickel | 0.0-1.0 | 7440-02-0 | N/D | 0.2 (comme Ni-NOC) | N/D | N/D |
| Chromium | 0.0-1.0 | 7440-47-3* | N/D | 0.5 | N/D | N/D |
| Molybdenum | 0.0-1.0 | 7439-98-7* | N/D | 3.0 | N/D | N/D |
| Autre | balance |  | N/D | N/D | N/D | N/D |

* comme  émanations

## Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

| Etat physique: Solide | Point d’ébullition: S/O |
| --- | --- |
| Odeur et Apparence: Aucune Odeur | Point de fusion: 1600ºC |
| Seuil d’odeur:(PPM): S/O | Solubilité dans l’eau (20ºC): S/O |
| Tension de vapeur (mmHg): 5-8g/cm3 | % Volatute (par volume): Non |
| Densité de vapeur: (Air =1): S/O | pH: S/O |
| Vitesse d’évaporation: S/O | Coefficient de repartition eau/huile: S/O |

Page 1 de 4

Section 4: Risque d’incendie ou d’explosion

Conditions d’inflammabilité: Non inflammable. L’arc et les étincelles de soudage peuvent enflammer les combustibles et les produits inflammables.

Point d’éclair: S/O

Méthodes d’extinction: S/O

Température d’autoinflammation: S/O

Limite d’inflammabilité maximale/minimale: S/O

Produits dangereux resultant de la combustion: S/O

Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et aux décharges d’électricité statique: S/O

Section 5:  Données sur la réactivité

Conditions d’instabilité:  Stable

Incompatibilité avec:  des acides et basses forts

Produits de decomposition dangereux:

Lorsque le métal d’apport est consumé, les émanations et le gaz produits sont d’une forme et d’un pourcentage différents de ceux listés dans la section Ingrédients dangereux, plus ceux du métal du base, du recouvrement, etc.

Les fumées normalement présents comprennent:  oxydes complexes de fer et des oxydes complexes secondaires de manganese, silicon, chromium et molybdenum. La limite d’OSHA permissible pour chromium hexavalent est .05 mg/m3 et comme tel une reduction considérable du niveau genérale de 5mg/m3 sera réaliser.

Une réaction gazeuse peut produire de monoxyde de carbone et de dioxyide de carbone.  L’arc de soudage peut former des oxydes d’ozone et des oxydes de nitrogène en plus des gaz argon et helium quand ils sont utilisés.

Pour déterminer la composition et la quantité d’émanations et des gaz auzquels les travailleurs sont exposés, il est recommandé de prendre un échantillon de l’air se trouvant à l’intérieur du casque du soudeur, s’il en porte, ou de son poste de travail.

Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Effets d’une surexposition aiguë des émanations de la soudure peuvent provoquer un malaise notamment: étourdissements, nausées, sécheresse ou irritation des yeux, du nez et de la gorge.

Des insuffisances préexistantes peuvent être aggravées chez certains travailleurs.

L’arc de soudage peut former des oxides d’ozones.  Une surexposition â l’ozone peut provoquer l’irritation des membranes muqueuses, affecter les poumons en causant l’irritation, la congestion et l’oedème.  L’oedème peut être retardé.

Page 2 de 4

Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Une surexposition de longue durée  entrâine une sidérose ( dépôt de fer dans les poumons) ce que certains enquêteurs estiment affecter les fonctions pulmonaires. Une surexposition aux  émanations de cuivre peut se developper quand on soude des métaux qui contiennent une quantité de cuivre plus élevée que 2.5%.  Une exposition aux emanations de cuivre peut causer une irritation au système respiratoire  et une nausée.

| Limites d’exposition | 5 mg/m3 | Tératogénicité | S/O |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibilisation à la matière | S/O | Mutagénicité | S/O |
| Cancérogénicité | S/O | Irritante de la matière | ## S/O |
| Effets nocifs sur la réproduction | S/O | Matières synergiques | S/O |

Section 7:  Mesures de Prévention:

Equipement Respiratoire:  Utiliser un respirateur filtrant l’air ou un respirateur autonome quand on soude dans un espace clos ou dans un zone de travail normale si le système d’évacuation ou de ventilation ne maintient pas l’expostion au-dessous la TLV (Valeur limite d’exposition).

Yeux:  Porter une masque ou un écran facial muni de filters approprés .Placer des écrans protecteurs ou fournir des lunettes de sécurité pour protéger les autre travailleurs.

Autre:  Se protéger les mains, la tête et le corps pour éviter les blessures dues au rayonnement, aux étincelles et aux chocs électriques.  Cela comprend au minimum des gants de soudeur, et un écran facial de protection et peut comprendre des manchettes, un tablier, un casque, des épaulières ainsi qu’un vêtement sombre suffisament épais.  Apprendre aux soudures les risques de travailler avec l‘électricité et de s’isoler

de la pièce et de la terre.

Ventilation: Utiliser une ventilation suffisante, un système d’évacuation au niveau de l’arc ou les deux pour éloigner les fumes et gaz du poste de travail et de la zone en general.   Apprendre au soudeur à tenir la tête en dehors des fumes.

Manutention: Nettoyer les mains après la manipulation de ces produits.

Entreposage:  S/O

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals: S/O

Mise aux rebuts:  Mettre au rebut les produits et résidus de façon acceptable au point de vue de l’environment conformément aux règlements  locaux, provinciaux et fédéraux.

Page 3 de 4

Section 8:  Premiers Soins

Yeux:  Laver les yeux à fond avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.  Consulter un médecin.

Inhalation:  Transporter la victime à l’air frais.  Si la respiration est difficile, administrer de l’oxygène.  Si la respiration s’est arrêter, procéder à la respiration artificielle.  Consulter un médecin.

Peau:  Rincer et laver à l’eau et au savon pour enlever les particules.  En cas de brulures mineures, provenant du metal chaud, rincer à l’eau froide.

Ingestion:  Ne devrait pas se produire.  Pour éviter la possibilité d’ingestion, pratiquer de bonnes habitudes d’hygiène.

Section 9:  Information sur la préparation de cette fiche signalétique

Préparé par: 	      Techniweld  		Date préparée:	      le 1er janvier 2015

(905) 829-8780

1-800-268-4833

Ces données sont jugés exactes par le fabriquant.  Le fabriquant ne donne aucune garantie et decline la responsabilité quant à l’utilisation de ces produits.

Page 4 de 4