|  | Pâte / gel de décapage #### gel de décapage smo gel / bain de décapage |
| --- | --- |

| INFORMATION SUR LE PRODUIT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM DU PRODUIT : | Pâte de décapage 101, gel de décapage 204 à vaporiser, gel de décapage smo 107, bain de décapage 302, gel de décapage 130 |  |  |
| UTILISATION DU PRODUIT : | nettoyage / polissage des matériaux de soudure POUR l’acier inoxydable | CATÉGORIE SIMDUT : CATÉGORIE TMD : | C, d1A, E Class 8 (6.1) UN 1790 PGII |
| types DE PRODUIT : |  |  |  |
| Bain de décapage : | Bain de décapage Avesta – 302, 301 |  |  |
| gel de décapage à vaporiser : | Gel de décapage à vaporiser Avesta – 214, 204 |  |  |
| gel de décapage SMO : | Gel de décapage Avesta SMO - 107 |  |  |
| gel de décapage : | Gel de décapage Avesta – 122, 102 |  |  |
| PÂte de décapage : | Pâte de décapage Avesta – 101 |  |  |

| # INGRÉDIENTS DANGEREUX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cette section couvre les matières à partir desquelles ces produits sont manufacturés. La matière est considérée comme un article manufacturé et, en tant que tel, est non dangereuse par définition. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No de COMPOSÉ | No CAS | VLE | DL50 | AVESTA | AVESTA | AVESTA | AVESTA | AVESTA |
|  |  | ACGIH |  | Bain de décapage | ## Gel à vaporiser | Gel de décapage SMO | ## Gel de décapage | Pâte de décapage |
|  |  | (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |
| Acide nitrique | 7697-37-2 | 5,2 (émanations) TWA STEL 10 | 250 mg/kg (oral-rat) | 30-60 % | 10-30 % | 10-30 % | 10-30 % | 10-30 % |
| Acide fluorhydrique | 7664-39-8 | 3 ppm en tant que F (émanations) | 9 g/kg (oral - rat) | 10-30 % | 3-7 % | 7-13 % | 5-10 % | 3-7 % |
|  |  |  | CL50 100 ppm/1 h (dermique) |  |  |  |  |  |

| DONNÉES PHYSIQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| État physique : | liquide épais à pâte liquide | Densité (g/cm3) : | 1,3 à 1,4 |
| Apparence : | incolore à jaunâtre | pH : | 0 à 20 oc |
| Odeur : | odeur piquante | Vitesse d’évaporation : | PDD |
| Seuil d’odeur : | PDD | Point de fusion : | ~ 0 oc |
| Densité de vapeur (air=1) : | PDD | Point d'ébullition : | 80 -100 oc |

| RISQUE D’INCENDIE OU D’EXPLOSION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conditions d’inflammabilité : | Non INflammable | Température d’auto-inflammation : | S/O |
| Point d’éclair : | S/O | Limite d’inflammabilité maximale/minimale : | S/O |
| Méthodes d’extinction : | RÉAGIT AVEC L’EAU POUR PRODUIRE DE LA CHALEUR ET DES ÉMANATIONS toxiQUES corrosiveS D’ACIDE nitriQUE. UTILISER DE GRANDES QUANTITÉS D’EAU POUR CONTRÔLER LA CHALEUR ET LES ÉMANATIONS / BROUILLARDS. | Produits dangereux résultant de la combustion : | LA MATIÈRE SE DÉGRADERA DANS LES FLAMMES POUR PRODUIRE DES OXYDES OU DE L’AZOTE ET UN BROUILLARD OU DES VAPEURS D’ACIDE NITRIQUE. |
| Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et sensibilité aux décharges d’électricité statique : |  |  | S/O |
| L’acide nitrique est un agent oxydant puissant qui contribue à la combustion de la matière et peut enflammer instantanément les matières oxydables. Les contenants peuvent exploser dans le feu et le contact avec d’autres matières peut former des gaz inflammables et explosifs. Le contact avec des métaux produit de l’hydrogène gazeux. Dans le feu, la matière émet des vapeurs toxiques et corrosives. |  |  |  |

| MESURES DE PRÉVENTION |  |
| --- | --- |
| Équipement de protection individuel : |  |
| Équipement respiratoire : | RESPIRATEUR HOMOLOGUÉ niosh POUR LES GAZ ACIDES, SI LES NIVEAUX SONT FAIBLES. SI LES NIVEAUX SONT INCONNUS OU SUPÉRIEURS À CEUX PRÉSENTANT UN DANGER IMMÉDIAT POUR LA VIE OU LA SANTÉ, SOIT 30 ppm POUR L’ACIDE FLUORHYDRIQUE, 25 ppm POUR L’ACIDE NITRIQUE, IL FAUT UTILISER UN MASQUE COMPLET AVEC RESPIRATEUR À PRESSION POSITIVE ET À ADDUCTION D’AIR. |
| Yeux : | LUNETTES à COQUEs OU LUNETTES PROTECTRICES contre les agents chimiques approuvées CSA. |
| Mains : | gants à base de PVC ou de néoprène, approuvés csa, pour la manipulation des acides. |
| Ventilation : | ÉVACUATION LOCALE ET VENTILATION GÉNÉRALE DANS LES ZONES DE manipulation. UTILISER UN système de surveillance de la qualité de l'air POUR S’ASSURER DE NE PAS EXCÉDER LES VALEURS vle. |
| Manutention : | ÉVITER DE RESPIRER LES ÉMANATIONS. pORTER UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION COMPLET PENDANT La manipulaTion. UTILISER DANS DES ZONES BIEN VENTILÉES. MANIPULER à DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES à 30 ºc. PORTER EN TOUT TEMPS UNE PROTECTION APPROUVÉE CONTRE LES AGENTS CHIMIQUES. |
| Entreposage : | ENTREPOSER DANS UN ENDROIT SEC ET FRAIS. NE JAMAIS ENTREPOSER à DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 0 ºc OU SUPÉRIEURES À 40 ºc. LA MATIÈRE SE DÉGRADERA AVEC LE TEMPS SI LA DURÉE D’ENTREPOSAGE EST SUPÉRIEURE À UN AN (NON OUVERTE). L’EMBALLAGE DOIT ÊTRE EN PLASTIQUE RÉSISTANT AUX ACIDES. |
| Mesures en cas de déversement et de rejet accidentels : | ÉVITER QUE LES DÉVERSEMENTS N’ENTRENT DANS LES SYSTÈMES D’ÉGOUTS OU D’ADDUCTION D’EAU. ÉVACUER IMMÉDIATEMENT LE SECTeUR ALENTOUR, PORTER DES VÊTEMENTS complets DE PROTECTION ET UN RESPIRATEUR. NEUTRALISER LE DÉVERSEMENT AVEC UNE MATIÈRE BASIQUE APPROPRIÉE (CHAUX DÉLITÉE OU HYDROXYDE de calcium). laver à fond toutes les matières contaminées avec un agent neutralisant et les rincer à l’eau. |
| Mise aux rebuts : | mettre aux rebuts conformément aux règlements locaux. la matière est corrosive pour la plupart des autres matières. |
| Information spéciale pour l’expédition : | EXPÉDIER à DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 40 ºC. PROTÉGER DE LA CONGÉLATION qui ENDOMMAGERAIT LE CONTENANT ET POURRAIT CAUSER DES FUITES. LA MATIÈRE EST DANGEREUSE SELON LES RÈGLEMENTS DE NORMALISATION DES EXPÉDITIONS ET DU TRANSPORT. SUIVRE LES EXIGENCES LOCALES APPROPRIÉES. |

| PROPRIÉTÉS toxicologiQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VOIES DE PÉNÉTRATION / D’EXPOSITION POSSIBLEs |  |  |  |
| Cette matière génère des émanations et un brouillard dans des conditions normales d’utilisation. Utiliser une ventilation appropriée et un filtre à air pendant l’utilisation. La matière est très toxique et corrosive pour la peau, les yeux et les muqueuses. La matière peut également être absorbée par la peau. Il peut se produire une exposition respiratoire au cours d’une manipulation normale. Les vapeurs et le brouillard sont corrosifs et toxiques. Il peut se produire une ingestion par suite d’éclaboussures ou d’inhalation de vapeurs au cours d’une manipulation normale ou d’un déversement. Il peut se produire un contact oculaire en raison du brouillard et des vapeurs générées au cours d’une manipulation et à des températures élevées. Il peut se produire un contact cutané au cours d’une manipulation et d’une utilisation normales. Un équipement de protection individuelle approprié est nécessaire pendant la manipulation. CANCÉROGÉNICITÉ : La matière ou les composantes ne sont pas considérées comme cancérigènes, mutagènes ou tératogènes. |  |  |  |
| Effets D’UNE SUREXPOSITION AIGUË |  |  |  |
| La matière est hautement toxique. APRÈS UNE EXPOSITION CUTANÉE OU RESPIRATOIRE, LES SYMPTÔMES PEUVENT NE PAS APPARAÎTRE IMMÉDIATEMENT. Peut être mortelle en cas d’ingestion, d’inhalation ou d’absorption par la peau. La matière est extrêmement corrosive pour les voies respiratoires. Elle peut provoquer un mal de gorge, de la toux, des difficultés respiratoires et une congestion / inflammation des poumons. Il peut se produire une inflammation et un œdème du larynx et des bronches, de même qu’une pneumonie chimique et un œdème pulmonaire. L’ingestion de la matière peut provoquer un mal de gorge, des douleurs abdominales, de la diarrhée, des vomissements, des brûlures graves au tube digestif, un dysfonctionnement des reins et des problèmes de foie. Corrosif pour les yeux. Des symptômes immédiats sont une rougeur, une vision trouble et des dommages permanents aux yeux. Consulter immédiatement un médecin en cas d’exposition à l’acide et au fluorure d’hydrogène. Corrosif pour la peau. Un contact avec la peau cause des brûlures graves qui peuvent ne pas être immédiatement apparentes ni douloureuses. Les symptômes peuvent apparaître 8 heures plus tard, ou davantage. Les ions fluorides pénètrent instantanément dans la peau et causent une destruction des tissus sous-jacents et des os. Un traitement médical immédiat est nécessaire en cas de contact avec la peau. L’ingestion de plus de 6 mg de fluor peut provoquer une fluorose, des dommages aux os et aux articulations, une hypocalcémie et une hypomagnésiémie. |  |  |  |
| EFFETS D’Une surexposition chronique |  |  |  |
| La matière est hautement toxique. APRÈS UNE EXPOSITION CUTANÉE OU RESPIRATOIRE, LES SYMPTÔMES PEUVENT NE PAS APPARAÎTRE IMMÉDIATEMENT. Peut être mortelle en cas d’ingestion, d’inhalation ou d’absorption par la peau. Peut causer une érosion des dents, une lésion de la peau, une irritation des bronches, de la toux, une pneumonie et des dommages pulmonaires. Une exposition répétée ou prolongée peut causer des dommages à des organes cibles, aux yeux, à la peau, à l’appareil respiratoire, aux poumons et aux dents. Une exposition chronique peut entraîner l’ingestion de plus de 6 mg de fluor qui résulterait en une fluorose, des dommages aux os et aux articulations, une hypocalcémie et une hypomagnésiémie. FLUORURE : Une surexposition répétée au fluorure pourrait causer une érosion des os bien que l’effet soit minimisé par la combinaison avec du fer. |  |  |  |
| ### *** PREMIERS SOINS *** |  |  |  |
| INHALATION : | Amener la victime à l’air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l’oxygène. En cas d’arrêt respiratoire, procéder à la respiration artificielle. Le sauveteur devra porter une protection contre la contamination par les matières acides. Consulter un médecin. |  |  |
| PEAU : | Rincer immédiatement la peau à grande eau. Retirer les vêtements contaminés. Consulter immédiatement un médecin. Gel antidote au fluorure d’hydrogène avec 2,5 % de gluconate de calcium, des pastilles de calcium dissoutes dans de l’eau comme bain ou autre liquide contenant du calcium. |  |  |
| YEUX : | Rincer immédiatement les yeux à grande eau. Consulter immédiatement un médecin. Utiliser des gouttes d’antidote au fluorure d’hydrogène pour les yeux, avec du gluconate de calcium. |  | . |
| INGESTION : | Boire immédiatement du lait ou beaucoup d’eau. Consulter un médecin. Consommer 10 comprimés d’oxyde de calcium s’il n’est pas possible de consulter immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir. |  |  |
| DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ |  |  |  |
| Conditions d’instabilité : |  | Stable AUX TEMPÉRATURES AMBIANTES. LE produIt PEUT SE DÉGRADER à DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES. NE PAS EXPOSER AU SOLEIL OU à DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 40 ºC. |  |
| Produits de décomposition dangereux : |  | DE L’HYDROGÈNE GAZEUX SE FORME AU CONTACT DES MÉTAUX. PEUT LIBÉRER DES vapeurs TOXIQUES DE FLUORURE ET DES COMPOSÉS NITRIQUES. LE contact AVEC LA SILICE PEUT PRODUIRE DU tÉtrafluorURe DE silicIUM. |  |
| Incompatibilité avec : |  | TOUS LES MÉTAUX, LE VERRE ET LES COMPOSÉS DE SILICE, LES MATières ALCALINES GÉNÉRERONT DE LA CHALEUR ET DES ÉMANATIONS. LES MÉTAUX RÉAGISSENT AUX acidEs POUR PRODUIRE DE L’HYDROGÈNE gaZEUX. L’EAU RÉAGIT POUR PRODUIRE DE LA CHALEUR. LES IncompatibILITÉS COMPRENNENT LE TRIOXYDE D’arsenic, L’ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE, L’AMMONIUM, L’OXYDE DE CALCIUM, L’HYDROXYDE DE sodium, L’ACIDE sulfuriQUE, L’ACÉTATE DE VINYLE, L’éthylènediamine, l’anhydride ACÉTIQUE, LES SULFITES, LES cyanides, LE BÉTON ET LE FLUOR, LA PLUPART DES MATIÈRES ORGANIQUES. L’ACIDE nitriQUE EST incompatible AVEC TOUTE UNE GAMME DE MATIÈRES, ESSENTIELLEMENT CELLES à BASE ORGANIQUE. |  |
| Conditions de réactivité : |  | stable à LA TEMPÉRATURE ET à LA PRESSION AMBIANTES. |  |

Notes ou références supplémentaires : IARC - International Agency for Research on Cancer PDD – Pas de données disponibles ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists VLE - Valeur limite d'exposition Références 1) Van Nostrand Reinhold, Dangerous Properties of Industrial Materials, Sixth Edition, N. Irving Sax. 2) ACGIH, Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1987-88

| information sur la préparation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fournisseur : | InTEGRIS METALS 161 The West mall toronto, Ontario m9c 4v8 tÉl : 416-622-3100 fax : 416-622-8602 | Fabricant : |  |
| Préparé par : | Integris METALS – GROUPE SANTÉ ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALES | Date de la préparation : | 1 er javier, 2015 |