Fiche Signalétique

Electrode 160

Section 1:  Information sur le produit

Nom du Fournisseur 					Nom du Fabricant

Voir Fournisseur

Adresse						Numéro du téléphone

2300 Winston Park Dr				Voir Fournisseur

Oakville, ON L6H 7T7

Numéro du téléphone					Numéro du téléphone

(905) 829-8780					Voir Fournisseur

1-800-268-4833

Appellation commerciale: N/D

Formule chimique:  N/D	Utilisation du produit: électrode                   enrobée pour SMAW

Section 2:  Ingrédients dangereux

Les fumées et gaz produits lors du soudage en utilisant normalement ce produit  sont traités à la section 5.  Le terme “dangéreux” doit être interpreté  comme un terme prescript et défini par “ l’  OSHA Hazard Communication Standard 29  CFR 1910-1200” et n’implique pas nécessairement la présence d’un danger. Les composées qui doivent être signaler par SARA sont marqués d’un  #.

Ingrédients     	         Concentration    	         OSHA PEL	               ACGIH-TLV

Dangereux	          Approx %	   No. CAS	mg/m3	       	     mg/m3	     CL50   DL50

| Fer | 65-75 | 7439-89-6 | 5 | 10(comme Fe2O3) | N/D | N/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganèse# | 1-11 | 7439-96-5 | 5 | 1 | N/D | N/D |
| Dioxyde de Titanium | 5-15 | 13463-67-7 | 15 | 10 | N/D | N/D |
| Cellulose | 1-11 | 9004-34-6 | Non-registré. | 10 | N/D | N/D |
| Dioxyde de Silicon | 1-11 | 7631-86-9 | 5 | 3 | N/D | N/D |
| Silicate de Potassium | 1-11 | 1312-76-1 | Non-registré | 5 | N/D | N/D |
| Feldspar | 1-11 | 68476-25-5 | Non-registré | 2 | N/D | N/D |

Page 1 de 4

## Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

| Etat physique: Solide | Point d’ébullition: S/O |
| --- | --- |
| Odeur et Apparence: Aucune Odeur | Point de fusion: S/O |
| Seuil d’odeur:(PPM): S/O | Solubilité dans l’eau (20ºC): S/O |
| Tension de vapeur (mmHg): S/O | % Volatute (par volume): S/O |
| Densité de vapeur: (Air =1): S/O | pH: S/O |
| Vitesse d’évaporation: S/O | Coefficient de repartition eau/huile: S/O |

Section 4: Risque d’incendie ou d’explosion

Conditions d’inflammabilité: Non inflammable. L’arc et les étincelles de soudage peuvent enflammer les combustibles et les produits inflammables.

Point d’éclair: S/O

Méthodes d’extinction: S/O

Température d’autoinflammation: S/O

Limite d’inflammabilité maximale/minimale: S/O

Produits dangereux resultant de la combustion: S/O

Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et aux décharges d’électricité statique: S/O

Section 5:  Données sur la réactivité

Conditions d’instabilité:  Stable

Produits de decomposition dangereux:  aucun

Incompatibilité avec:  S/O

Produits de decomposition dangereux:  S/O

Il n’est pas possible de classifier simplement les émanations et les gaz dus à la soudure.  Leur composition et leur quantité dépendent du métal qui est soudé, ainsi que du processus, des procédures et du métal d’apport utilisés.  D’autre conditions peuvent également influer sur la composition et la quantité des émanations et des gaz auxquels les travailleurs pourraient être exposés, notamment le revêtement sur le métal qui est soudé (comme la peinture, le placage, la galvanization, etc.)  le nombre de soudeurs et l’espace de la zone de travail, la qualité et la quantité de ventilation, la position de la tête du soudeur par rapport au nuage de particules, de même que la présence de contaminants dans l’atmosphère (comme des vapeurs d’hydrocarbure chloré provenant d’activités de nettoyage et de dégraissage).

Lorsque le métal d’apport est consumé, les émanations et le gaz produits sont d’une forme et d’un pourcentage différents de ceux listés dans la section Ingrédients dangereux, plus ceux du métal du base, du recouvrement, etc.

## Page 2 de 4

Section 5:  Données sur la réactivité

Ces composants  sont d’une forme des composés complexes (caractérisation des fumées de l’arc de soudage: American Welding Society).  Les fumées normalement présents comprennent:  oxydes complexes de fer,  manganèse et silicon.  Une reaction gazeuse peut produire de monoxyde de carbone et de dioxyide de carbone.  L’arc de soudage peut former des oxydes d’ozones et des oxydes de nitrogène.

Pour déterminer la composition et la quantité d’émanations et des gaz auzquels les travailleurs sont exposés, il est recommandé de prendre un échantillon de l’air se trouvant à l’intérieur du casque du soudeur, s’il en porte, ou de son poste de travail.

Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Voie de Pénétration/ d’Exposition Possibles

Peau:  S/O

Yeux: S/O

Inhalation: Oui

Ingestion:      S/O

Les vapeurs et les gaz peuvent être dangereux pour votre santé.  La voie primaire d’exposition est par inhalation.  Des allérgies préexistantes peuvent être aggravées chez certains travailleurs.

Effets d’une surexposition aiguë:   des émanations de la soudure peuvent provoquer un malaise notamment: étourdissements, nausées, sécheresse ou irritation des yeux, du nez et de la gorge.

Effets de l’exposition chronique à  la matière:  Une surexposition de longue durée  entrâine une sidérose ( dépôt de fer dans les poumons) ce que certains enquêteurs estiment affecter les fonctions pulmonaires. Les rayons de l’arc peuvent blesser les yeux et brûler la peau. Un choc électrique peut être mortel

| Limites d’exposition | 5 mg/m3 | Tératogénicité | S/O |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibilisation à la matière | S/O | Mutagénicité | S/O |
| Cancérogénicité | S/O | Irritante de la matière |  |
| Effets nocifs sur la réproduction | S/O | Matières synergiques | S/O |

Page 3 de 4

Section 7:  Mesures de Prévention:

Equipement Respiratoire:  Utiliser un respirateur filtrant l’air ou un respirateur autonome quand on soude dans un espace clos ou dans un zone de travail normale si le système d’évacuation ou de ventilation ne maintient pas l’expostion au-dessous la TLV (Valeur limite d’exposition).

Yeux:  Porter une masque ou un écran facial muni de filtres appropriés .Placer des écrans protecteurs ou fournir des lunettes de sécurité pour protéger les autre travailleurs.

Autre:  Se protéger les mains, la tête et le corps pour éviter les blessures dues au rayonnement, aux étincelles et aux chocs électriques.  Cela comprend au minimum des gants de soudeur, et un écran facial de protection et peut comprendre des manchettes, un tablier, un casque, des épaulières ainsi qu’un vêtement sombre suffisament épais.  Apprendre aux soudures les risques de travailler avec l‘électricité et de s’isoler

de la pièce et de la terre.

Ventilation: Utiliser une ventilation suffisante, un système d’évacuation au niveau de l’arc ou les deux pour éloigner les fumes et gaz du poste de travail et de la zone en general.   Apprendre au soudeur à tenir la tête en dehors des fumes

Manutention: L’arc et les étincelles de soudage peuvent enflammer les combustibles.

Entreposage:  S/O

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals: S/O

Mise aux rebuts:  Mettre au rebut les produits et résidus de façon acceptable au point de vue de l’environment conformément aux règlements  locaux, provinciaux et fédéraux.

Section 8:  Premiers Soins

Appeler un médecin.

Section 9:  Information sur la préparation de cette fiche signalétique

Préparé par: 	      Techniweld  		Date préparée:	      le 1er janvier 2015

(905) 829-8780

1-800-268-4833

Ces données sont jugés exactes par le fabriquant.  Le fabriquant ne donne aucune garantie et decline la responsabilité quant à l’utilisation de ces produits.

Page 4 de 4