Fiche Signalétique

Electrode 362 (Cut Rod, Groovies)

Section 1:  Information sur le produit

Nom du Fournisseur 					Nom du Fabricant

Voir Fournisseur

Adresse						Numéro du téléphone

2300 Winston Park Dr				Voir Fournisseur

Oakville, ON L6H 7T7

Numéro du téléphone					Numéro du Téléphone

(905) 829-8780					Voir Fournisseur

1-800-268-4833

Appellation commerciale:  Cut Rod, Groovies

Formule chimique: N/A				Utilisation du produit:  Electrode

Enrobée

Section 2:  Ingrédients dangereux

Les fumées et gaz produits lors du soudage en utilisant normalement ce produit  sont traités à la section 5.  Le terme “dangéreux” doit être interpreté  comme un terme prescript et défini par “ l’  OSHA Hazard Communication Standard 29  CFR 1910-1200” et n’implique pas nécessairement la présence d’un danger.

Ingrédients     		Concentration    	                 OSHA PEL	ACGIH-TLV

Dangereux		Approx,%      No de  CAS          mg/m3	        mg/m3	 CL50	  DL50

| ### Fer | 63-73 | 7439-89-6 | 5.0 | 10 (FE203) | N/D | N/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cellulose | 1-11 | 9004-34-6 | 5.0 | 5.0 | N/D | N/D |
| Dioxide de silicon | 1-11 | 14808-60-7 | 0.1(poussière) | 0.1 poussière) | N/D | N/D |
| Silicate de sodium | 1-11 | 1344-09-8 | N/D | 5.0 | N/D | N/D |
| Silicate de potassium | 1-11 | 1312-76-1 | N/D | 5.0 | N/D | N/D |
| Graphite | 1-11 | 7782-42-5 | 15.0 | 2.5(poussière) | N/D | N/D |
| Carbonate de magnésium | 1-11 | 546-93-0 | 15.0 | 10.0 | N/D | N/D |

Page 1 de 4

## Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

| Etat physique: Solide | Point d’ébullition: N/D |
| --- | --- |
| Odeur et Apparence: aucune odeur | Point de fusion: N/D |
| Seuil d’odeur:(PPM): N/D | Solubilité dans l’eau (20ºC): N/D |
| Tension de vapeur (mmHg): N/D | % Volatute (par volume): N/D |
| Densité de vapeur: (Air =1): N/D | pH: N/D |
| Vitesse d’évaporation: N/D | Coefficient de repartition eau/huile: N/D |

Section 4: Risque d’incendie ou d’explosion

Conditions d’inflammabilité: Non-inflammable

Point d’éclair: N/D

Méthodes d’extinction:  N/D

Température d’autoinflammation:  N/D

Limite d’inflammabilité maximale/minimale:  N/D

Produits dangereux resultant de la combustion: N/D

Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et aux décharges d’électricité statique:  N/D

Section 5:  Données sur la réactivité

Conditions d’instabilité:  Stable

Produits de decomposition dangereux: Non

Incompatibilité avec: N/D

Produits de decomposition dangereux:  N/D

Il n’est pas possible de classifier simplement les émanations et les gaz dus à la soudure.  Leur composition et leur quantité dépendent du métal qui est soudé, ainsi que du processus, des procedures et du métal d’apport utilisés.  D’autre conditions peuvent également influer sur la composition et la quantité des émanations et des gaz auxquels les travailleurs pourraient être exposés, notamment le revêtement sur le métal qui est soudé (comme la peinture, le placage, la galvanization, etc.)  le nombre de soudeurs et l’espace de la zone de travail, la qualité et la quantité de ventilation, la position de la tête du soudeur par rapport au nuage de particules, de même que la présence de contaminants dans l’atmosphère (comme des vapeurs d’hydrocarbure chloré provenant d’activités de nettoyage et de dégraissage).

Lorsque le métal d’apport est consumé, les émanations et le gaz produits sont d’une forme et d’un pourcentage différents de ceux listés dans la section Ingrédients dangereux,. La décomposition des produits dans un traitement  normal comprend ceux provenant de la réaction de volatilization ou de l’oxydation des matières indiquées à la section Ingrédients dangereux, plus ceux du métal de base, du recouvrement, etc.

Page 2 de 4

Section 5:  Données sur la réactivité

Les constituents normaux des fumées de ce produit comprendraient: les oxides de fer complexes et de silicone.  Les produits de réaction gazeux peuvent comprendre l’oxyde de carbone et le dioxide de carbone.  Les oxides d’ozone et des oxides de nitrogène peuvent être formés par le rayonnement de l’arc.

Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Peau:  N/D

Yeux:  Oui

Inhalation: Oui

Ingestion:    S/O

Une surexposition peut être dangereux pour votre santé.  Des conditions respiratoires et allergiques préexistantes peuvent être aggravées dans certains individus.

Effets de l’exposition aigue à la matière: Une surexposition aux fumées de soudage peut provoquer de l’inconfort comme des étourdissements, des nausées, l’assèchement du nez, de la gorge ou des yeux.

Effets de l’exposition chronique à  la matière:  Une surexposition de longue durée  entrâine une sidérose ( dépôt de fer dans les poumons) ce que certains enquêteurs estiment affecter les functions pulmonaires. Les rayons de l’arc peuvent blesser les yeux et brûler la peau. Un choc électrique peut être mortel.

| Limites d’exposition | 5 mg/m3 | Tératogénicité | S/O |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibilisation à la matière | S/O | Mutagénicité | S/O |
| Cancérogénicité | S/O | Irritante de la matière |  |
| Effets nocifs sur la réproduction | S/O | Matières synergiques | S/O |

Section 7:  Mesures de Prévention:

Equipement de protection individuel:

Porter un masque ou utiliser un écran facial avec verre filtrant  approprié.  Protéger les personnes à la proximité en mettant à leur disposition des écrans et des lunettes anti-éblouissement.

Equipement Respiratoire:  Utiliser un masque filtrant ou un masque à adduction d’air quand on soude dans un espace clos ou dans une zone de travail normale si le système d’évacuation ou de ventilation ne maintient pas l’exposition au-dessous le TLV.

Page 3 de  4

Section 7:  Mesures de Prévention:

Vêtements de protection:  Porter des gants de soudeur  et un écran facial de protection. Aussi, des manchettes, un tablier, un casque, des épaulières et un vêtement somber suffisamment  épais.  Apprendre au soudeur  à ne pas toucher les pièces électriques  et de s’isoler de la pièce et de la terre.

Ventilation:  Utiliser une ventilation suffisante, un système d’évacuation au niveau de l’arc ou les deux pour éloigner les fumes et gaz du poste de travail et de la zone en general.   Apprendre au soudeur à tenir la tête en dehors des fumes.

Manutention:  L’arc et les étincelles de soudage peuvent enflammer les combustibles et les produits inflammables.

Entreposage:  N/D

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals:  N/D

Renseignements sur la mise au rebut:  Mettre au rebut les produits résidus conformément aux règlements fédéraux, provinciaux ou locaux.

Section 8:  Premiers Soins

Inhalation:  Si une irritation pulmonaire se développe, consulter un médecin.

Peau et Yeux:  Si une irritation se développe, consulter un médecin.

Section 9:  Information sur la préparation de cette fiche signalétique

Préparé par: 		      Techniweld

(905) 829-8780

1-800-268-4833

Date préparée:		      le 1er janvier 2015

Ces données sont jugés exactes par le fabriquant.  Le fabriquant ne donne aucune garantie et decline la responsabilité quant à l’utilisation de ces produits.

Page 4 de 4